- Fits 头示例

- Fits 文件头部主要字段描述

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| BITPIX | 图像位数 |
| NAXIS1 | 横向像素 |
| NAXIS2 | 纵向像素 |
| SITELONG | 观测点经度 天基图像不使用 |
| SITELATI | 观测点纬度 天基图像不使用 |
| SITEALTI | 观测点海拔 天基图像不使用 |
| AZIMUTH | 方位 |
| ELEVATIO | 俯仰 |
| DATE-OBS | 观测时间UTC （曝光中心时刻） |
| EXPOSURE | 曝光时间 单位ms |

特殊字段说明：

以卫星飞行方向为x 轴，x轴顺时针90度为Y轴，卫星指向地心方向为z轴，

相机平台上的物理指向为-Y轴方向。故将

AZIMUTH 设为了270°

ELEVATIO 设为了0°

- 辅助数据：

图像包含：fits 头数据，图像数据

Fits头数据为前2880字节

2880字节后为图像数据（4096x4098x16bit）

在图像数据行第一行（4096x2字节），前208字节为辅助数据，每个字段为8字节的double 格式

辅助数据提取方式见附录

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| p_az | 方位指向（与fits 头中AZIMUTH 一致） |
| p_el | 俯仰执行（与fits 头中ELEVATIO 一致） |
| ra | 卫星光轴指向赤经 |
| dec | 卫星光轴指向赤经 |
| j2000_x | J2000坐标系下x轴位置 单位m |
| j2000_y | J2000坐标系下y轴位置 单位m |
| j2000_z | J2000坐标系下z轴位置 单位m |
| j2000_xv | J2000坐标系下x轴速度 单位m |
| j2000_yv | J2000坐标系下y轴速度 单位m |
| j2000_zv | J2000坐标系下y轴速度 单位m |
| q1 | 卫星本体相对于J2000的四元数。矢量在前，标量在后。是 J2000 → 本体坐标系的旋转 |
| q2 |  |
| q3 |  |
| q4 |  |
| roll | 横滚角φ 单位：deg |
| pitch | 俯仰角θ 单位：deg |
| yaw | 偏航角ψ 单位：deg |
| roll_v | 横滚角速度ϕ 单位：deg/s |
| pitch_v | 俯仰角速度θ 单位：deg/s |
| yaw_v | 偏航角速度ψ 单位：deg/s |
| wgs84_x | WGS84坐标系下x轴位置 单位m |
| wgs84_y | WGS84坐标系下y轴位置 单位m |
| wgs84_z | WGS84坐标系下z轴位置 单位m |
| wgs84_xv | WGS84坐标系下x轴速度 单位m |
| wgs84_yv | WGS84坐标系下y轴速度 单位m |
| wgs84_zv | WGS84坐标系下y轴速度 单位m |

附录：

Python 提取辅助数据：

with open(imgFits,'rb') as f:

all = f.read()

firstData = all[2880:2880+208]

firstData = bytes(np.frombuffer(firstData, dtype=np.uint16).byteswap())

data = struct.unpack(f"<{26}d", firstData)

C++ 提取辅助数据：

struct STRUCT_PT_DATA

{

double dblPointA;

double dblPointE;

double dblPointAlpha;

double dblPointDelta;

double dblPT_X;

double dblPT_Y;

double dblPT_Z;

double dblPT_XV;

double dblPT_YV;

double dblPT_ZV;

double dblQ1;

double dblQ2;

double dblQ3;

double dblQ4;

double dblHengGun;

double dblFuYang;

double dblPianghang;

double dblHengGunV;

double dblFuYangV;

double dblPianghangV;

double wgs84_X;

double wgs84_Y;

double wgs84_Z;

double wgs84_XV;

double wgs84_YV;

double wgs84_ZV;

};

void swap16(uint8_t *buffer, size_t len) {

for (size_t i = 0; i < len; i += 2) {

uint8_t temp = buffer[i];

buffer[i] = buffer[i+1];

buffer[i+1] = temp;

}

}

const char* filename = "E:\\tjImage\\test\\fitsImage\\20251020222543778_099999_01_L\\20251020222543778_9901.fits";

const long start_pos = 2880;

if (fseek(fp, start_pos, SEEK_SET) != 0) {

perror("文件定位失败");

fclose(fp);

return EXIT_FAILURE;

}

FILE* fp = fopen(filename, "rb");

unsigned char buffer[data_size];

size_t bytes_read = fread(buffer, 1, data_size, fp);

fclose(fp);

swap16(buffer,bytes_read);

STRUCT_PT_DATA ptData;

memcpy(&ptData, buffer, data_size);

printf("dblPointA: %lf\n", ptData.dblPointA);